公开询价

邀请通知书

项目名称：深圳会展中心定制不锈钢铁马采购项目

深圳会展中心管理有限责任公司

二O一九年十一月

目   录

第一部分：公开询价项目要求	1

一、单位名称	1

二、单位地址	1

三、项目名称	1

四、项目简介	1

五、实施地点	1

六、报名截止时间	1

七、响应文件递交截止时间、地点及注意事项	1

八、联系人与联系方式	2

九、询价结果通知	2

十、特别说明	2

十一、项目要求及数量	2

十二、制作要求	5

第二部分：询价流程	9

十三、询价流程	9

第三部分：评审办法	10

十四、评审办法：	10

(一)完整性和符合性检查	10

(二)询价及评审	11

第四部分：响应文件说明	12

十五、被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件	12

第五部分：参考附件	13

附件1：报价一览表	13

附件2：技术规格响应/偏离表	14

附件3：商务条款响应/偏离表	15

附件4：法定代表人证明书	16

附件5：法人授权委托证明书	17

附件6：经营业绩一览表	18

附件7：售后服务承诺书	19

- 第一部分：公开询价项目要求

- 单位名称

深圳会展中心管理有限责任公司（以下简称“采购人”）

- 单位地址

深圳市福田区福华三路 深圳会展中心

- 项目名称

深圳会展中心定制不锈钢铁马采购项目（以下简称“本项目”）

- 项目简介

为维护展会秩序、保证会展中心公共安全、提升展馆形象，采购人计划定制一批不锈钢铁马（含可拆卸式不锈钢铁马组件及不可拆卸式不锈钢铁马）于会展中心安检使用，并采用“公开询价”的方式选定本项目合作供应商，项目具体要求及数量详见本通知书第十一、十二项。

- 实施地点

深圳市福田区福华三路111号深圳会展中心

- 报名截止时间

2019年11月14日17时整（北京时间），逾期报名者的报名将不会被本项目接受。

- 响应文件递交截止时间、地点及注意事项

响应文件递交截止时间为2019年11月18日12时整（北京时间），地点为深圳市福华三路深圳会展中心7展馆201A。

注意事项：

- 所有文件均以实际送达时间为准，逾期送达的文件将被拒收（温馨提示：采用邮递方式递交响应文件的，请预留足够的投递时间）。

- 所有文件均须按要求加签密封并加盖公章。通过邮寄方式送达文件的，需特别注意邮寄包装内的响应文件必须符合本邀请函中的密封要求。

- 联系人与联系方式

联系人：杨先生      电话/传真：0755-82848831

- 询价结果通知

本项目询价结果以采购人签发的“成交通知书”为准。

- 特别说明

本通知书上载明的内容如有变动，以采购人公告或通知为准。

- 项目要求及数量

| （一）商务需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 资格要求 | - 参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（须提供营业执照复印件并加盖公章） - 参加单位无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（须提供其在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中上述信息的查询结果并加盖公章） - 参加单位须提供法定代表人证明书、法人授权委托书。如企业法定代表人为本项目授权代表的，则仅需提供法定代表人证明书。 - 参加单位2019年1月至今（以合同签订日期为准）不锈钢制作类的总业绩不低于人民币20万元。（需提供供货合同或订单或其它销售凭证等证明资料复印件或扫描件并加盖参加单位公章，提交的所有证明资料均须明确载明并满足上述时间及货物类型要求；提供资料关键内容不全或不清晰的，视同未提供） - 提供公司简介，加盖参加单位公章。 | 不可偏离 |
| 2 | 报价要求 | - 参评单位必须按照本项目要求提供总报价及分项报价清单，填写《报价一览表》。 - 本项目报价以人民币为结算币种，报价包含所有材料费、制作费、装卸运输费、及各项税费等所有费用。 - 本项目最高限价为人民币27.90万元，高于上述限价的报价响应文件将被认定为无效报价。 | 不可偏离 |
| 3 | 付款条件 | - 验收合格后支付合同总金额的95%，质保期满后不存在质量问题支付合同总金额的5%（不计利息）。 - 有关付款详细事宜以合同条款为准。 | 不可偏离 |
| （二）技术（服务）需求 |  |  |  |
| 序号 | 需求名称 | 需求说明 | 偏离选项 |
| 1 | 采购内容 | - 可拆卸式不锈钢铁马组件：110个立柱、150条1.5米椭圆管、30条0.7米椭圆管及对应数量的装配附件。 - 材料存储箱4个。 - 不可拆装式不锈钢铁马300个。 - 以上详见第十二条：制作要求（表一、二）。 | 不可偏离 |
| 2 | 交货要求 | - 交货时间：合同签订后，10个自然日内完成全部货物的交付，如延期则按每延期一天扣除合同总金额2%的形式进行处罚。 - 交货地点：深圳市福田区福华三路111号深圳会展中心采购人指定位置。 | 不可偏离 |
| 3 | 质量要求 | - 开料时做到尺寸准确，反复计量确认才能施工制作。 - 成品要横平竖直，不得形成歪斜。 - 焊接焊口要做到每条焊缝一次满焊焊完，且光滑平整，不能出现烧穿、裂纹、夹渣、焊瘤、气孔等现象 - 成品后，须对焊接处打磨去渣，砂光处理。 - 不可拆卸不锈钢铁马外围立柱弧形直角要特殊拉弯处理，要光滑，表面不能凹凸。 - 可拆卸不锈钢母扣件和不锈钢椭圆面管两头封口焊接牢固。 - 存储箱铝合金防滑面板与不锈钢框架连接牢固、连接处光滑无毛刺等。 | 不可偏离 |
| 4 | 验收要求 | - 货物送到采购人指定地点并由采购人组织进行现场验收 - 中选单位所提供货物必须为全新的、未经使用的且经检验合格的产品。货物到达现场时要求外观完好无损，如发现质量问题，采购人有权要求中选单位在要求的时间内无偿退换货，直至符合要求为止。 | 不可偏离 |
| 5 | 质保服务 | - 本项目质保期至少为1年。参加单位须提供《质量保证服务承诺书》，包括但不限于质保期内出现质量问题的保修承诺，提交免费保修年限承诺及保修电话、联系人、责任人等。最终质保期以《质量保证服务承诺书》上的免费保修年限承诺为准 - 质保期内由于中选单位产品或材料质量原因引起的损坏，中选单位应及时免费进行维修和更换；若因此或引发的安全责任事故，或产生不良或严重后果的，相应责任由中选单位自行承担，且采购人保留进一步追究的权利。 | 不可偏离 |

- 制作要求

| 表一：定制采购可拆装不锈钢铁马组件制作要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 定制技术参数 | 示意图片 |
| 1 | 304#不锈钢立柱 | 个 | 110 | - 定制不锈钢立杆 - 尺寸：高0.9米，直径51mm，壁厚3.0mm。 - 材质：立杆采用砂光304#不锈钢圆管 - 定制焊接不锈钢子母扣件 - 尺寸：长53mm*高30mm*厚2.0mm - 材质：子母扣件采用砂光304#不锈钢，采用特殊加工工艺，一个凹进，一个凸出，可以紧密扣在一起。 - 定制不锈钢圆片 - 尺寸： 直径51mm*厚3.0mm - 材质：采用砂光304#不锈钢（特殊加工） - 定制不锈钢立柱底部外罩 - 尺寸：直径300mm*高30mm*厚1.5mm - 材质：砂光304不锈钢 - 要求：直径300mm的不锈钢圆盘的面中心位置开直径51mm的孔，高30mm与圆盘面的角要制作小圆角和高30mm的底部要卷边圆滑防止踢脚割手。 - 定制立杆底部内套钢板 - 尺寸：长295mm*宽295mm*厚12.0mm - 材质：采用碳钢钢板。 |  |
| 2 | 304#不锈钢椭圆面管 | 条 | 30 | 定制0.7米不锈钢面管 （1）尺寸：长0.7米 （2）材质：砂光304不锈钢 （3）制作要求： - 采用宽35mm*高53mm，壁厚度3.0mm圆管，制作椭圆面管； - 采用宽35mm*高53mm304不锈钢片制作椭圆片； - 采用304#不锈钢3.0mm宽35mm*高53mm的椭圆片焊接封堵制作椭圆面管两头封口； - 采用53mm*高30mm*2.0mm制作不锈钢子母扣件，须特殊加工工艺，一个凹进，一个凸出，可以紧密扣在一起。 |  |
| 3 |  | 个 | 150 | 定制1.5米不锈钢面管 （1）尺寸：长1.5米 （2）材质：砂光304不锈钢 （3）制作要求： - 采用宽35mm*高53mm，壁厚度3.0mm圆管制作椭圆面管； - 采用宽35mm*高53mm304不锈钢片制作椭圆片； - 采用304#不锈钢3.0mm宽35mm*高53mm的椭圆片焊接封堵制作椭圆面管两头封口； - 采用53mm*高30mm*2.0mm制作不锈钢子母扣件，须特殊加工工艺，一个凹进，一个凸出，可以紧密扣在一起。 |  |
| 4 | 可拆装不锈钢铁马材料存放箱 | 个 | 4 | 定制存储器 （1）尺寸：长宽高：1.6m*1.0m*1.0m （2）材质：砂光304不锈钢 （3）制作要求： - 存储箱框架采用60mm*60mm*6mm的304不锈钢角钢制作； - 存储箱加固横梁采用60mm*6mm304不锈钢扁铁制作； - 存储箱面板采用2mm厚铝合金防滑面板制作； - 不锈钢锁扣和挂锁个一个； - 可层叠底座采用100mm*100mm角铁制作（每个箱4个） |  |

-

| 表二：不可拆卸式不锈钢铁马制作要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 单位 | 数量 | 制作说明 |
| 304# 不锈 钢铁马 | 个 | 300 | - 尺寸：1.5米*1.1米。 |
|  |  |  | - 材质：砂光304不锈钢。 |
|  |  |  | - 制作要求： - 外围立杆 |
|  |  |  | - 尺寸：长：1.5米*高：1.1米； |
|  |  |  | - 立杆材质： |
|  |  |  | 立杆采用砂光304#直径38mm的不锈钢圆管，壁厚度2.5mm。要特殊拉弯直角。 |
|  |  |  | - 外围立杆底座 |
|  |  |  | - 材料采用砂光304#直径38mm的不锈钢圆管，壁厚度2.5mm（共：0.59米=2根）； |
|  |  |  | - 砂光304#直径38mm弯头4个。直径38mm橡皮胶套4个。 |
|  |  |  | - 内部竖杆材料 |
|  |  |  | - 材料采用砂光304#直径32mm的不锈钢圆管，壁厚度2.5mm（共：1.5米=2根）； |
|  |  |  | - 材料采用砂光304#直径19mm的不锈钢圆管，壁厚度2.0mm（共：1.0米=8根）。 |
|  |  |  | - 指示牌 |
|  |  |  | - 制作指示牌尺寸：长：340mm*宽150mm |
|  |  |  | - 材料采用：304#砂光2.5mm不锈钢板（340mm*150mm=1块） |
|  |  |  | - 腐蚀蓝字（会展安检）两面中文字（340mm*150mm=1套） |
|  |  |  | - 腐蚀会展中心logo两面 |
| 样图 |  |  |  |

- 第二部分：询价流程

- 询价流程

- 采购人在会展中心官方网站及深圳市属国企阳光采购服务平台上同步发布《公开询价邀请通知书》，符合项目要求并有意参与的供应商请于项目响应文件递交截止时间前递交相关资料;

- 采购人收集响应文件递交截止时间内收到的密封报价及其他相关资料；

- 由该项目询价小组全体成员推选询价小组组长；

- 由询价小组组长组织询价小组完成对供应商递交的响应文件的完整性检验和符合性审查；

- 按照符合采购需求、通过响应文件的完整性检验和符合性审查且报价最低的原则确定中选供应商；

- 本项目“询价报告”的出具及会签。

- 第三部分：评审办法

- 评审办法：

- 完整性和符合性检查

完整性和符合性检查表

| 评议项目 | 评议标准 |
| --- | --- |
| 相关 资料 | 参加单位提交的报价单及相关资料是否按要求加盖单位公章并密封。 |
| 资格 证明 文件 | - 参加单位必须是在中华人民共和国境内注册且合法运作的企业，在法律和财务上独立。（须提供营业执照复印件并加盖公章） - 参加单位无未改正的经营异常信息，无严重违法失信记录。（须提供其在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中上述信息的查询结果并加盖公章） - 参加单位须提供法定代表人证明书、法人授权委托书。如企业法定代表人为本项目授权代表的，则仅需提供法定代表人证明书。 - 参加单位2019年1月至今（以合同签订日期为准）不锈钢制作类的总业绩不低于人民币20万元。（需提供供货合同或订单或其它销售凭证等证明资料复印件或扫描件并加盖参加单位公章，提交的所有证明资料均须明确载明并满足上述时间及货物类型要求；提供资料关键内容不全或不清晰的，视同未提供）。 - 提供公司简介，加盖参加单位公章。 |

- 询价及评审

- 基本原则

评审工作应依据国家和地方有关采购的法律法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

- 评审方式

- 根据符合本项目采购要求、通过完整性和符合性审查且报价最低的原则确定成交供应商。

- 当最低报价相同时，则以其提供的除价格外的其他响应内容为依据进行评议，择优确定成交单位。

- 第四部分：响应文件说明

- 被邀请供应商应递交的报价清单和响应文件

公开询价响应文件目录（资料应包含但不仅限于以下内容）：

- 主要响应文件清单（包含但不仅限于以下内容）

      - 报价清单。

      - 营业执照复印件，加盖公章。

      - 企业法人证明书、法人授权书。如单位法人为本项目投标代表，则仅提供法人证明书。（加盖公章）

      - 提供国家企业信用信息公示系统（网址：http://www.gsxt.gov.cn）上关于企业基础信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等信息页面查询结果截图打印件（加盖公章）。

      - 提供业绩证明资料，并加盖公章。

      - 企业简介，加盖公章。

      - 询价邀请函中要求提供的其他文件。

- 文件要求

      - 报价清单及相关资料应编制目录（页码）、装订成册、装袋并加封签密封，封签处加盖企业公章。

      - 响应文件一式三份，一个正本，两个副本，并在文件封面及密封袋上清晰标注；

      - 报价清单上必须注明承诺对该邀请函第十一、十二项“无偏离”。

- 第五部分：参考附件

- 附件1：报价一览表

报  价  一  览  表

报价单位：

交货地点：深圳会展中心或采购人指定的其他地点

币别：人民币      税率：_________      交货期：_______天

| 序号 | 物资名称 | 组件名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可拆卸不锈钢铁马组件 | 不锈钢立柱 | 规格详见本项目询价邀请通知书第十二条制作要求之表一：定制采购可拆装不锈钢铁马组件制作要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 0.7米不锈钢椭圆面管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5米不锈钢椭圆面管 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料存放箱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 不可拆卸不锈钢铁马 | 规格详见本项目询价邀请通知书第十二条制作要求之表二：不可拆卸式不锈钢铁马制作要求 |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额（承诺完全响应本项目询价邀请函全部要求） |  |  |  |  |  |  | / |  |

注：

  - 参加单位如果需要对报价或其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

  - 参加单位使用本表报价单格式报价，不能按期他格式或清单报价。

  - 如果分项报价与总价不一致，以总价为准。

法定代表人或委托授权人（签字或盖章）：

单位盖章：

日期：        年     月     日

- 附件2：技术规格响应/偏离表

技术规格响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件技术规格 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 技术规格明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

      - 本表中的《招标文件技术规格》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“技术要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

      - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《技术规格明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

      - 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件3：商务条款响应/偏离表

商务条款响应/偏离表

参加单位名称：

| 序号 | 招标文件商务要求 |  | 参加单位响应 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目号 | 商务要求明细 | 响应内容 | 有/无 偏离 | 说明 |

填报说明：

      - 本表中的《招标文件商务要求》来自于公开询价邀请通知书的第十一、十二项《项目要求及数量》中的“商务要求”，参加单位须逐条填写在本表中，并对《参加单位响应》下的三栏要求作出响应。

      - 《响应内容》栏须参加单位填写对每条需求的具体响应内容，不得只填写“响应”、“优于”等字样。对于需要提供相关证书的响应内容，应在该栏中填写相关证书名目，并在本表后附加相关证书复印件（加盖公章）。凡在本栏出现遗漏、不填或完全复制《商务要求明细》内容，将会导致该投标不能通过符合性检查。

      - 《有/无偏离》栏只需填“有”或“无”。如果对于“不可偏离项”的响应内容为“有”的，将会导致该响应文件不能通过符合性检查。如若该栏响应结果优于（或高于）本项目需求的（即正偏离），仍须如实填写“无”，但可在其后《说明》栏中作出具体说明。

参加单位代表签字:

参加单位名称及盖章：

日期：______________________________

- 附件4：法定代表人证明书

法定代表人证明书

参加单位名称：

参加单位地址：

营业执照号码：                      ，经济性质：           ，

姓名：           ，性别：     ，年龄：       ，职务：      ，

系                                      的法定代表人。

特此证明

说明：

      - 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

      - 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

      - 将此证明书提交对方作为合同附件。

单位名称及盖章：

日期：____________________________    __

法人身份证复印件（反面）

法人身份证复印件（正面）

- 附件5：法人授权委托证明书

法人授权委托证明书

本授权书声明：我           （姓名）系

（参加单位名称）的法定代表人，现授权委托                    （单位名称）的            （姓名）为我公司参与本项目询价的法定代表人的授权委托代理人，代理人全权代表我所签署的本项目已递交的投标文件内容我均承认，并全权代表我参与本项目所有询价过程。本委托书有效期截至        年    月    日。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：            性别：            年龄：

身份证号码：                          职务：

参加单位名称：                                 （盖章）

参加单位法定代表人：                 （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日

代理人身份证复印件（反面）

代理人身份证复印件（正面）

- 附件6：经营业绩一览表

经营业绩一览表

| 序号 | 合同签订时间 | 项目名称 | 金额 | 工期 | 业主单位 | 服务/施工地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（注：此表格式如不合适，参加单位可自行调整。）

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期：        年    月    日

- 附件7：售后服务承诺书

售后服务承诺书主要内容应包括但不仅限于如下内容：

（注：参加单位可根据项目需求及承诺书具体内容自行调整相关格式）

- 售后服务内容及范围（含保修服务）；

- 售后服务人员安排及联系方式；

- 应急响应时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 主要零配件价格；

- 其它服务承诺。

法定代表人（或经营者）或委托授权人（签字或盖章）：:

单位名称及盖章：

日期：        年    月    日